国网北京市电力公司

冬奥村（玉渡）110kV输变电工程

环境影响报告表(简本)

环评单位：中国电子工程设计院

【环境影响评价资质证书：国环评证甲字第1050号】

2018年6月

目   录

1.项目概况	1

2.建设必要性	1

3.环境保护目标	1

4.环境质量现状	2

5.施工期环境影响分析	4

6.营运期环境影响分析	5

7.环境保护措施	6

8.结论	6

##### 1.项目概况

项目名称：冬奥村（玉渡）110kV输变电工程

建设单位：国网北京市电力公司

建设地点：北京市延庆区张山营镇、延庆镇、大榆树镇

建设内容及规模：（1）新建冬奥村（玉渡）110kV变电站，本期安装两台31.5MVA的主变压器，110kV电缆进线4回；终期安装2台50MVA的主变压器，110kV电缆进线4回。（2）冬奥村(玉渡)110kV变电站本期双回外电源自八达岭220kV变电站经西湖110kV站T接引入。自八达岭220kV变电站新建架空线路长约3.6km至东杏园110kV变电站东侧新立的A6电缆终端塔，转电缆长约8.6km至西湖110kV站、在站内T接后敷设电缆长约0.4km至西湖110kV站东侧新立D1电缆终端塔，转架空线路长约12.5km后至综合管廊一级泵房西北侧新立J12 终端塔，转电缆长约6.6km敷设至玉渡110kV站。

##### 2.建设必要性

为了满足地区延庆“冬奥会”新增负荷的用电需求，优化地区网架结构，提高地区电压质量及供电可靠性，在该地区建设冬奥村(玉渡)110kV 输变电工程是十分必要的。

##### 3.环境保护目标

根据现场调查和走访情况，本次调查范围内没有世界文化和自然遗产地、也没有以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位等。

根据现场调查情况，本项目环境敏感目标及其保护级别见表1。

表1线路沿线环境敏感目标及保护级别一览表

| 编号 | 环境敏感目标名称 | 方位 | 与线路的最近距离(m) | 使用功能 | 层数 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 忆江南生态园 | 线下 | 0 | 餐饮、休闲 | 1层 | 电磁环境评价标准：执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的规定限值，即以4000V/m和100μT分别作为电场强度和磁感应强度的评价标准。 |
| 2 | 北京松山国家级自然保护区 | 电缆沿线 | 0 | 自然保护区 | / | 主要保护对象为温带森林和野生动植物，保护级别为国家级自然保护区 |
| 3 | 野鸭湖自然保护区 | 电缆沿线 | 0 | 自然保护区 | / | 主要保护对象为湿地生态系统及鸟类，保护级别为北京市级自然保护区 |
| 4 | 龙庆峡-松山-古崖居风景名胜区 | 变电站、架空和电缆沿线 | 0 | 风景名胜区 | / | 主要保护对象为景观和生态 |
| 5 | 官厅水库水源保护区 | 架空和电缆沿线 | 0 | 水源保护区 | / | 主要保护对象为饮用水源保护区 |

##### 4.环境质量现状

4.1环境空气质量现状

本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类，执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中的二级标准。

根据《2017年北京市环境状况公报》，北京市空气质量达标（优和良）天数为226天，达标天数比例为62.1%，达标天数比上年增加28天；空气重污染（重度和严重污染）天数为23天，发生率为6.3%，比上年减少16天。在空气质量超标天中，以PM2.5、O3、PM10为首要污染物的天数分别占54.3%、42.0%和3.6%。

全市空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值为58微克/立方米，比上年下降20.5%，超过国家标准0.66倍；二氧化硫（SO2）年平均浓度值为8微克/立方米，比上年下降20.0%，达到国家标准；二氧化氮（NO2）年平均浓度值为46微克/立方米，比上年下降4.2%，超过国家标准0.15倍；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值为84微克/立方米，比上年下降8.7%，超过国家标准0.20倍。空气中一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位浓度值为2.1毫克/立方米，比上年下降34.4%，达到国家标准；臭氧（O3）日最大8小时滑动平均第90百分位浓度值为193微克/立方米，比上年下降3.0%，超过国家标准0.21倍。

4.2地表水环境质量现状

本项目附近的地表水体主要为妫水河、蔡家河、佛峪口沟河等，分别被本项目电缆线路穿越和架空线路跨越。其中蔡家河和佛峪口沟河属于妫水河支流，均属于永定河水系。水体功能为官厅水库二级保护区，水质分类为Ⅱ类，根据北京市环境保护局公布的2018年4月河流水质情况，妫水河上段现状水质类别为Ⅲ类，妫水河下段现状水质类别为Ⅳ类。

4.3地下水环境质量现状

根据现状资料调查，全市平原地区地下水优良、良好水质占所有监测井总数的61.79%；较差水质、极差水质占所有监测井总数的38.21%。主要污染指标是总硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮。

4.4声环境质量现状

本项目位于北京市延庆区张山营镇、延庆镇、大榆树镇。根据《延庆县人民政府办公室转发县环保局关于延庆县声环境功能区划分调整实施细则的通知（延政办发〔2014〕7号）》，因此本项目变电站周围应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类类标准，电缆和架空线路经过的妫川路、百泉路、东刘路、康张路、110国道等道路沿线执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类类标准。

对本项目变电站周围区域声环境质量现状进行监测，由监测结果可知，本项目变电站站址四周、架空线路及电缆沿线昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准限值要求，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。

4.5电磁环境现状

对本项目变电站周围和输电线路沿线电磁环境现状进行的监测结果表明，电场强度和磁感应强度现状监测值满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的以4000V/m和100μT分别作为电场强度和磁感应强度的标准限值要求。

##### 5.施工期环境影响分析

本项目施工内容主要为变电站、架空线路及电缆线路施工，施工影响范围集中在变电站周围和线路沿线。

施工期主要环境问题是：①施工场地内地上物的拆除、施工垃圾清理及堆放、运输车辆行驶等产生的扬尘；②地上物拆除、变电站和铁塔基础及电缆沟道开挖等工序产生的建筑垃圾和渣土；③各种施工机械和运输车辆产生的噪声；④变电站和线路施工等可能引起的地表植被破坏和水土流失等。

施工期间通过在施工场地四周设置临时围挡，减少施工期扬尘对周围和沿线环境产生的影响；在施工场地邻近居民处设置隔声屏障，加强对居民区的噪声防护工作；施工完成后及时清运建筑垃圾和弃土，通过平整场地、恢复植被等措施可以最大限度的降低施工对生态环境的影响。

施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。

##### 6.营运期环境影响分析

6.1水环境影响分析

本项目营运期产生的废水主要为变电站值守人员产生的生活污水。生活污水排放量约58.4m3/a，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS及氨氮，经化粪池处理后排放浓度分别为：CODcr 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 300mg/L、氨氮 39mg/L，满足北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值，即CODcr500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、氨氮45mg/L。

本项目生活污水经化粪池处理后，定期清淘至污水处理厂。

6.2声环境影响分析

本项目建设内容为变电站、架空线路和电缆线路。变电站营运期间产生的噪声经预测分析，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值要求。架空和电缆线路营运期不会对沿线声环境造成不良影响。

6.3固体废物环境影响分析

本项目建成后产生的固体废物主要为生活垃圾。变电站共有警卫人员2人，生活垃圾年产生量约为0.73t/a，由环卫部门负责收集和处理。

本项目事故时产生的固废为变压器事故排油，但事故发生几率非常小，按照极端几率1次/年计算，最大排油量约30t/a。变电站西地下设有事故油池，事故排油由有资质的单位回收处置。

6.4电磁环境影响分析

本项目建设内容为变电站、架空和电缆线路，电磁环境影响主要表现为工频电场、工频磁场。

本项目110kV变电站的电磁环境影响采用类比测量的方法进行预测。根据类比监测结果，本项目110kV变电站营运后产生的电场强度值满足4000V/m评价标准限值的要求；磁感应强度值满足100μT评价标准限值的要求。

根据理论计算和类比测量结果预测，本项目110kV架空和电缆线路营运后产生的电场强度值满足4000V/m评价标准限值的要求；磁感应强度值满足100μT评价标准限值的要求。

##### 7.环境保护措施

7.1声环境保护措施

通过选择合理的施工时间，及采取隔声、消声等降噪措施后，产生的噪声满足标准限值的要求。

7.2电磁环境保护措施

本项目变电站采用全户内变电站、优化站区布局、合理布置电气设备等方式，送电线路通过抬高导线对地高度，利用现有电缆隧道、尽量远离居民区、并采用深埋、优化导线布置等方式，通过以上措施本项目产生的电磁环境影响均满足相应评价标准限值要求。

##### 8.结论

冬奥村（玉渡）110kV输变电工程在落实本报告环保措施后，污染物达标排放，对环境的影响在可接受的范围内。从环保角度分析，冬奥村（玉渡）110kV输变电工程的建设是可行的。